小组本周工作总结以及下周安排

无人机视角下目标检测 - 第十五周

一、本周（第十五周）工作进展

本周我们小组主要对前面调研的几种YOLOv8改进方法进行了训练和结果对比。为了让结果更有参考价值，我们尽量统一了VisDrone数据集、输入尺寸、训练轮数、优化器和学习率等参数，然后整理了原始YOLOv8s、LUD-YOLO、HS-FPN、PRNet、FBRT-YOLO和IF-YOLO的实验结果。通过这周的工作，我们对几种方法的实际效果有了比较直观的认识。

统一了主要训练参数。实验使用VisDrone数据集，输入尺寸为960，训练100轮，batch设为4，优化器使用AdamW，初始学习率为0.003。

重新训练了原始YOLOv8s，得到Precision=0.5990、Recall=0.4841、mAP50=0.4856、mAP50-95=0.2670，作为后续模型的对比基准。

整理了LUD-YOLO、HS-FPN、PRNet、FBRT-YOLO和IF-YOLO的训练结果。

统计了各模型表现最好的轮次以及Precision、Recall、mAP50和mAP50-95，并查看了训练曲线是否正常收敛。

二、第十五周实验结果对比

| 模型 | 最佳轮次 | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始YOLOv8s | 89 | 0.5990 | 0.4841 | 0.4856 | 0.2670 |
| LUD-YOLO | 70 | 0.5915 | 0.4865 | 0.4847 | 0.2797 |
| HS-FPN | 57 | 0.5842 | 0.4787 | 0.4791 | 0.2613 |
| PRNet | 85 | 0.5454 | 0.4285 | 0.4245 | 0.2287 |
| FBRT-YOLO | 85 | 0.5995 | 0.4814 | 0.4863 | 0.2636 |
| IF-YOLO | 89 | 0.5965 | 0.4999 | 0.5103 | 0.2797 |

说明：表中选取的是各模型mAP50-95最高时的结果。

从结果来看，IF-YOLO的Recall和mAP50最高。与原始YOLOv8s相比，它的Recall提高了0.0158，mAP50提高了0.0247，mAP50-95提高了0.0127，Precision只下降了0.0024。说明IF-YOLO在误检没有明显增加的情况下，检测出了更多目标，对VisDrone中的密集小目标更有帮助。

LUD-YOLO的mAP50-95为0.27972，IF-YOLO为0.27970，两者非常接近。LUD-YOLO在严格IoU条件下略好一些，但IF-YOLO的Recall和mAP50更高，所以我们认为IF-YOLO的整体表现更均衡。

重新核对后的FBRT-YOLO取得了最高的Precision 0.5995，但Recall为0.4814，mAP50-95为0.2636，与原始YOLOv8s相比没有明显提升。HS-FPN和PRNet目前也没有超过基线，其中PRNet训练时间较长，结果相对较低。综合来看，IF-YOLO是目前最值得继续研究的方法。

本周小结：IF-YOLO的Recall为0.4999，mAP50为0.5103，mAP50-95为0.2797。它在几种模型中整体表现最好，因此下周我们准备重点研究IF-YOLO。

三、本周存在的问题

目前只比较了总体指标，还没有把10个类别分别进行分析，因此还不知道IF-YOLO主要改善了哪些类别。

IF-YOLO中包含IPFA、CSFM和FGAFPN三个主要模块，目前只有完整模型的结果，还不清楚每个模块分别起到了多大作用。

四、下周（第十六周）工作计划

下周我们准备把主要精力放在IF-YOLO上，不再继续增加新的改进方法。我们会先弄清楚IF-YOLO的网络结构和三个主要模块，再通过消融实验判断每个模块是否真的有效，最后决定是否把它作为课程设计的最终改进模型。

| 阶段 | 具体任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 看懂结构 | 结合模型配置和代码，弄清IPFA、CSFM、FGAFPN分别放在网络的什么位置，以及输入输出特征的变化。 | 画出简单结构图，整理三个模块的作用 |
| 2. 复现完整模型 | 继续使用统一参数训练一次完整IF-YOLO，检查现有结果能否稳定复现，并保存完整实验文件。 | 得到一组可以重复验证的IF-YOLO结果 |
| 3. 做消融实验 | 分别训练YOLOv8s+IPFA、YOLOv8s+CSFM、YOLOv8s+FGAFPN，再与原始YOLOv8s和完整IF-YOLO进行比较。 | 完成五组模型的指标对比表 |
| 4. 分析小目标 | 重点查看person、bicycle、tricycle、awning-tricycle等类别的检测结果，找出常见误检和漏检情况。 | 整理分类别指标和典型预测图片 |
| 5. 比较运行效率 | 统计各模型的参数量、GFLOPs、显存占用和推理速度，判断精度提高是否带来了过大的计算量。 | 完成精度和运行效率对比 |
| 6. 整理报告材料 | 汇总配置文件、训练曲线、权重和分析结果，小组讨论是否选择IF-YOLO作为最终模型。 | 完成第十六周总结和最终模型建议 |

五、第十六周具体实验安排

所有IF-YOLO消融实验继续使用同一份VisDrone数据集和统一参数，包括imgsz=960、epochs=100、AdamW、lr0=0.003、lrf=0.01、patience=20和seed=0。显存不够时可以降低batch，但需要在实验记录中说明。

每组实验都要保存模型配置、训练脚本、results.csv、best.pt、训练曲线、混淆矩阵和预测效果图，防止后面整理报告时缺少材料。

重点比较IPFA、CSFM和FGAFPN单独加入后的结果，观察它们对Recall、mAP50和mAP50-95分别有什么影响。

第十六周结束后，我们计划完成IF-YOLO结构说明、消融实验表格、小目标类别分析和运行效率统计，并根据结果改进模型。